МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ и СПОРТА УКРАИНЫ

ДОНЕЦКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ   УКАЗАНИЯ

к выполнению лабораторных работ по  дисциплине   "Электромагнитная   техника" раздел   "Электрические микромашины автоматики" (для  студентов  специальности  6.050802)

Утверждено

на заседании кафедры

электрических машин

Протокол  №     от   .   .          г.

Рекомендовано методической

комиссией специальности 6.050802

Протокол №

Донецк - 2012

УДК 621.318.3+681.31+621.313

Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Электромагнитная техника". Раздел "Электрические микромашины автоматики" (для студентов специальности 6.050802)/Сост. Л.А.Васильев, В.А.Баринберг, Ю.В. Мнускин : ДонНТУ.-2012г.-48с.

Содержит основные рекомендации по определению основных характеристик и параметров тахогенераторов, исполнительных двигателей и сельсинов.

Подготовлены в соответствии с программой дисциплины для студентов специальности 6.050802.

Составители :

доц. Л.А. Васильев

доц. В.А. Баринберг

доц. Ю.В. Мнускин

Компьютерная верстка:

студ. С. Сиделёв

студ. А. Ивакин

Ответственный за выпуск

доц. Ю.В. Мнускин

Лабораторная работа 7

АСИНХРОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПРИ АМПЛИТУДНОМ УПРАВЛЕНИИ

Цель работы: изучение свойств асинхронного исполнительного двигателя при амплитудном управлении, снятие и анализ основных характеристик.

Оборудование и приборы

В работе используются исполнительный двигатель 2АСМ400, тахогенератор ТГЗ, нагрузочное устройство, лабораторный автотрансформатор, регулировочные реостаты, измерительные приборы: ваттметр, цифровой вольтметр, амперметр (0,25-1 А).

Содержание работы

1. Проверка отсутствия самохода.

2. Определение напряжения трогания.

3. Снятие зависимости пускового момента от напряжения управления.

4. Снятие рабочих характеристик.

5. Снятие регулировочных характеристик.

6. Построение механических, регулировочных и характеристик механической мощности и мощности управления в относительных единицах.

Пояснения к работе

К асинхронным исполнительным двигателям (АИД), кроме общих требований, предъявляемых ко всем машинам (малые габариты и масса, малая стоимость, высокий КПД, надежность работы и т.п.) предъявляют и специфические требования:

- отсутствие самохода, т.е. самоторможение двигателя при снятии сигнала управления;

- максимальная линейность механических и регулировочных характеристик;

- высокое быстродействие;

- большой пусковой момент;

- малая мощность управления;

- устойчивость работы во всем диапазоне угловых скоростей;

- широкий диапазон регулирования частоты вращения;

- малое напряжение трогания;

- бесшумность работы и отсутствие радиопомех и др.

Указанные специфические требования являются определяющими и заставляют в ряде случаев отказываться от традиционных конструкций машин общего применения, что ведет к увеличению габаритов и массы, уменьшению КПД и пр.

Основное применение на практике получили АИД с короткозамкнутым ротором и с полым немагнитным ротором. По сравнению с АИД с короткозамкнутым ротором двигатели с полым ротором имеют значительно больший немагнитный зазор, складывающийся из толщины алюминиевого стакана и двух воздушных промежутков между поверхностями ротора и статора. Вследствие этого АИД с полым ротором имеют большие габаритные размеры и невысокие КПД и cosφ , намагничивающий ток достигает 80…95% от номинального тока статора. Из-за консольного крепления ротора такой двигатель менее надежен в условиях вибрации и тряски.

Достоинства АИД с полым ротором: высокое быстродействие вследствие малого момента инерции тонкостенного стакана ротора, высокая чувствительность благодаря малому напряжению трогания, малошумность в работе из-за отсутствия высших зубцовых гармоник в кривой индукции поля, стабильность рабочих характеристик.

У асинхронных двигателей существует два вида самохода - параметрический и технологический. Технологический самоход возникает из-за технологических дефектов в двигателе: межвитковых замыканий обмотки, замыканий между частью листов пакета статора, неравномерности воздушного зазора, анизотропии магнитной системы двигателя.

Для устранения технологического самохода требуется качественное изготовление двигателя. Технологический самоход проявляется во вращении ротора при питании только одной из обмоток двигателя.

Причиной параметрического самохода является неправильный выбор параметров двигателя при проектировании. Для устранения параметрического самохода АИД проектируют с повышенным значением сопротивления ротора. При достаточно большом сопротивлении ротора АИД в однофазном режиме обладает свойством самоторможения и его результирующий момент становится тормозным. Поэтому при снятии сигнала управления двигатель должен остановиться. Для надежного устранения самохода активное сопротивление ротора выбирают таким, чтобы получить критическое скольжение skр=2...4. При этом достигается улучшение линейности механических характеристик двигателя, однако увеличиваются электрические потери в роторе и снижается КПД и пусковой момент. Уменьшается также пусковой ток, но это обстоятельство является положительным, т.к. допускает эксплуатацию двигателя при неподвижном роторе, поскольку при этом протекающие в обмотках токи короткого замыкания не превышают номинальных значений.

Для работы АИД необходимо, чтобы обмотка статора создавала вращающееся магнитное поле. Условие возникновения такого поля - наличие в двигателе пространственного и временного сдвига МДС фаз обмотки статора. Пространственный сдвиг МДС обеспечивается конструкцией статора двигателя. На статоре АИД расположена двухфазная обмотка. Одна фаза обмотки - это обмотка возбуждения (ОВ). Она постоянно включена в сеть переменного тока с неизменным напряжением U1. Другая фаза обмотки статора - это обмотка управления (ОУ), на нее подают сигнал управления напряжением Uу. Обмотки возбуждения и управления расположены так, что их оси сдвинуты в пространстве относительно друг друга на угол 90°. Временной сдвиг между токами и МДС фаз создается схемой включения обмотки статора.

Для управления АИД применяют три способа: амплитудный, фазовый и амплитудно-фазовый.

При амплитудном управлении напряжение управления Uy независимо от его значения имеет фиксированный фазовый сдвиг 90° относительно напряжения возбуждения U1. Амплитудное управление АИД осуществляется путем изменения значения амплитуды напряжения управления Uy. Изменение частоты вращения и электромагнитного момента вызвано тем, что при равенстве МДС фаз обмотки статора вращающееся поле в двигателе круговое, а при изменении Uy равенство нарушается, поле становится эллиптическим и на ротор действует не только вращающий момент от прямовращающегося поля, но и тормозной момент от обратновращающегося поля. Относительное значение напряжения управления при амплитудном управлении характеризуется эффективным коэффициентом сигнала

αэ=KUy/Uв,

где К=Uун/Uвн - коэффициент трансформации между фазами обмотки статора.

Круговое вращающееся поле создается в двигателе при αэ=1. При αэ=0 обратновращающееся поле равно прямовращающемуся, т.е. результирующее поле является пульсирующим. При 0< αэ <1 поле в двигателе эллиптическое.

Реверс двигателя достигается изменением фазы Uy на 180°.

Основные характеристики АИД - механические, регулировочные, механической мощности и мощности управления. Их обычно приводят в относительных единицах. Для идеализированного двигателя получены достаточно простые выражения для этих характеристик. В идеализированном двигателе пренебрегают всеми сопротивлениями, кроме активного сопротивления ротора. Основанием для идеализации служит то обстоятельство, что ротор АИД выполняют с повышенным активным сопротивлением.

Для идеализированного АИД при амплитудном управлении:

-	уравнение механической характеристики

m = αэ - 0,5ν(1+αэ2);

-	уравнение регулировочной характеристики

ν = 2(αэ - m)/(1+αэ2);

-	уравнение характеристики мощности управления

ру = 0,5αэ(αэ-ν);

-	уравнение характеристики механической мощности

рмех= mν = αэν - 0,5(1+αэ2)ν2.

Относительные значения момента m=М/Мк, частоты вращения ν=n/n1, мощностей механической рмех=Рмех/Рк и управления ру=Ру/Рк определяются через базисные значения пускового момента Мк при αэ=1, синхронной частоты вращения n1=60f1/p и мощности короткого замыкания Рк=Mkω1=0,105Мкn1 при круговом поле.

Характеристики реального АИД заметно отличаются от характеристик идеализированного двигателя. Это объясняется влиянием неучтенных в идеализированном двигателе сопротивлений, и прежде всего индуктивного сопротивления ротора.

Исследование АИД в данной лабораторной работе выполняется на лабораторном стенде, содержащем исполнительный двигатель 2АСМ400, тахогенератор, нагрузочное устройство, фазосдвигающий конденсатор (в данной лабораторной работе не используется). Тахогенератор постоянного тока приводится во вращение ротором АИД, выходное напряжение тахогенератора измеряется с помощью магнитоэлектрического или цифрового вольтметра. Нагрузочное устройство, снабженное измерителем момента, позволяет регулировать нагрузку (момент сопротивления) на валу двигателя.

При амплитудном управлении обмотка возбуждения АИД подключается через потенциометр к фазам А и В трехфазного источника питания 127 В, а обмотка управления - к выходному напряжению лабораторного автотрансформатора, сдвинутому на 90° относительно напряжения Uab (для подключения ЛАТР к сети необходимо его переключатель питания перевести в положение "От сети").

Порядок выполнения работы

- Ознакомиться с лабораторным стендом и изучить паспорт исполнительного двигателя. По паспортным данным определить номинальный момент и номинальное скольжение.

- Проверить отсутствие самохода.

Собрать схему рис. 7.1. При отсутствии нагрузки на валу подключить обмотку возбуждения к фазам А и В трехфазного источника питания 127 В и установить по вольтметру номинальное напряжение возбуждения. Неподвижность ротора двигателя свидетельствует об отсутствии технологического самохода.

Подключить к сети обмотку управления и, установив с помощью ЛАТР номинальное напряжение управления, привести ротор двигателя во вращение. Затем отключить обмотку управления. Если при этом ротор остановится, то параметрический самоход отсутствует.

Сделать выводы о наличии или отсутствии самохода.

3. Определить напряжение трогания.

Напряжение трогания определяется при отсутствии нагрузки на валу (в режиме холостого хода). Вывести напряжение управления до нуля и подключить обмотку управления. Плавно увеличивая напряжение управления, зафиксировать такое его значение Uтр, при котором ротор двигателя начнет вращаться (ввиду малости Uтр измерение выполнить с помощью цифрового вольтметра).

A

B

ТГ

ЛАТР

v1

~

U2

OB

V

ид

v1

Uу

OУ

А

W

IУ

PУ

OГ

Uтг

UУ

Рисунок 7.1 – Схема лабораторной установки с АИД при АУ

4.	Определить зависимость пускового момента от напряжения управления.

При помощи нагрузочного устройства создать небольшую нагрузку на валу двигателя. Повышая напряжение управления, найти его значение Uy, при котором ротор снова начнет вращаться. Зафиксировать значение пускового момента Мп. Увеличить нагрузку на валу и определить новые значения Uy и Мп. Аналогично выполнить еще 4…5 измерений. По данным опыта построить зависимость Mп=f(Uy). Учитывая линейность зависимости Mп=f(Uy), из графика найти значение пускового момента Мк при номинальном напряжении Uун (если оно не определено опытным путем) и рассчитать момент холостого хода Мо.

Мо=МкUтр/Uун.

Данные измерений и вычислений занести в табл.7.1.

Таблица 7.1 - Пусковой момент и напряжение трогания АИД

| Uтр= |  | Мк = |  | Мо = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uy, B |  |  |  |  |  |  |
| Мп, Нм |  |  |  |  |  |  |

5.	Снять рабочие характеристики.

Установить номинальное напряжение управления (αэ =1). Изменяя частоту вращения ротора двигателя n путем изменения нагрузки на валу от холостого хода (М=Мо) до остановки двигателя (М=Мк), снять зависимости тока управления Iу, мощности управления Ру и момента М от частоты вращения n.

Частоту вращения определить по показанию магнитоэлектрического или цифрового вольтметра тахогенератора: n=СтгUтг. Механическую мощность двигателя рассчитать через вращающий момент и частоту вращения Рмех=0,105Мn.

Аналогично снять характеристики при значениях коэффициента сигнала αэ=0,75 и αэ=0,5.

Результаты измерений занести в таблицу 7.2.

Таблица 7.2 – Рабочие характеристики АИД

| Измерено |  |  |  |  | Вычислено |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uy, B | Iу, А | Ру, Вт | М, Нм | Uтг, В | n, об/мин | Рмех, Вт | cosφy | αэ | m | ν | рмех | ру |

6. Снять регулировочные характеристики.

Изменяя напряжение управления от минимального (при котором ротор начинает вращаться) до номинального, снять зависимости n=f(Uy) в режиме холостого хода, при М~МН и М~2МН. Результаты измерений занести в таблицу 7.3.

Таблица 7.3 Регулировочные характеристики

| Измерено |  |  | Вычислено |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М, Нм | UУ, В | Uтг, В | n, об/мин | m | αэ | ν |

Изменить фазу сигнала управления на 180° (поменять местами проводники, подключенные к обмотке управления). Включить двигатель и убедиться, что направление вращения ротора изменилось на противоположное. Опыт выполнить в режиме холостого хода АИД.

7. Произвести реверс двигателя.

Изменить фазу сигнала управления на 180° (поменять местами проводники, подключенные к обмотке управления). Включить двигатель и убедиться, что направление вращения ротора изменилось на противоположное. Опыт выполнить в режиме холостого хода.

Содержание отчета

1. Схема испытаний.

2. Паспорт двигателя и расчет значений Мн и sh.

3. Таблицы измерений и вычислений.

4. График зависимости MП=f(Uy).

5. Рабочие характеристики для αэ=1,0.

6. Характеристики m=f(ν), pмex=f(ν) и py=f(ν) для αэ=1,0; 0,75; 0,5; характеристика ν=f(αэ) для m=Mo; Mн; 2Mн.

7. Расчет характеристик по п. 6 для идеализированного двигателя (нанести их на характеристики испытуемого двигателя).

8. Анализ полученных результатов и выводы.

Контрольные вопросы

1. Чем отличается АИД от силового асинхронного двигателя?

- Укажите преимущества и недостатки АИД с полым немагнитным ротором по сравнению с АИД с короткозамкнутым ротором.

- Перечислите основные требования, предъявляемые к АИД.

- Перечислите способы управления АИД.

5. Укaжитe особенности  АИД при амплитyднoм yпpaвлении.

6. Пoчeмy poтop АИД выполняют с повышенным активным  сoпpoтивлeниeм?

- Кaк измeнятcя свойства АИД, если полый ротор выполнить не из алюминия, a из мeди?

- Чтo тaкoe тeхнoлoгичeский и пapaмeтpичecкий caмoxoды? Кaк их oбнapyжить?

- Чтo тaкoe нaпpяжeниe тpогaния и кaк eгo опpeдeлить? От чeгo зaвисит вeличинa нaпpяжeния трогaния?

10. Кaк ocyщecтвить peвepc АИД пpи aмплитyднoм упpaвлeнии?

11. Чeм oбъясняeтся oтличиe xapaктepистик идeaлизиpoвaннoгo АИД от peaльнoго пpи aмплитyднoм упpaвлeнии?

12. При каких уcловияx пoлyчaeтся кpyговоe поле при aмплитyднoм упpaвлeнии и кaк

мoжнo опытным пyтeм опpeдeлить, что оно полyчeно?

Лабораторная работа 8

АСИНХРОННЫЙ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПРИ ФАЗОВОМ УПРАВЛЕНИИ

Цель работы: исследование характеристик асинхронного исполнительного двигателя при фазовом управлении.

Оборудование и приборы

В работе используется лабораторный стенд с исполнительным двигателем 2АСМ400, тахогенератором ТГЗ и нагрузочным устройством, а также фазорегулятор, лабораторный автотрансформатор, регулировочные реостаты, ваттметр, фазометр, цифровой вольтметр,   амперметр.

Содержание работы

1.Снятие рабочих характеристик.

2.Снятие регулировочных характеристик.

Пояснения к работе

При фазовом управлении на обмотку возбуждения, так же как и при амплитудном управлении, подается напряжение сети Uв=Uу=const. На обмотку управления подается неизменное по величине (амплитуде) напряжение управления Uу=Ub/K=U1/K, где K -коэффициент трансформации между обмотками. Управление двигателем осуществляется путем изменения фазового сдвига в напряжения Uy относительно Uв. Величина сигнала управления оценивается коэффициентом сигнала, за который принимается α =sinβ.

При сдвиге Uy и UB на 90° α=1 и в двигателе имеет место круговое вращающееся поле. При 0< β <90° магнитное поле статора становится эллиптическим, а в случае β=0 поле пульсирующее. При β <0 поле статора и ротор изменяют направление вращения, т.е. двигатель реверсируется.

Регулирование скорости вращения исполнительного двигателя при фазовом управлении, как и при амплитудном и амплитудно-фазовом способах управления происходит за счет деформации вращающегося магнитного поля. Уменьшение в ведет к увеличению эллиптичности за счет возрастания обратновращающегося поля, которое создает, тормозящий момент.

При фазовом управлении для идеализированного двигателя уравнения характеристик в относительных единицах имеют следующие выражения:

-	механическая характеристика

m=sinβ-ν;

-	регулировочная характеристика

v=sinβ-m;

-	характеристика механической мощности

pмех=mν=νsinβ-ν2.

Особенностью фазового управления является наибольшая линейность механических и регулировочных характеристик по сравнению с другими способами управления.  Однако,   значительным недостатком фазового способа управления является большая мощность управления при малых коэффициентах сигнала,   т.к.  мощность управления практически не зависит от β.     Вследствие этого, а также сравнительной сложности изменения фазы управляющего сигнала фазовое управление редко применяется на практике.

Порядок выполнения работы

- Ознакомиться с лабораторным стендом и изучить паспорт ИД. По паспортным данным определить номинальный момент и скольжение АИД.

- Собрать схему рис.   8.1.  В этой схеме фазовый сдвиг в между токами в обмотках возбуждения и управления создается с помощью фазорегулятора ФР.  Перевести переключатель питания автотрансформатора в положение "От ФР".  Включить схему и установить номинальные напряжения Uвн и Uyн.  Вращая ротор фазорегулятора,  добиться фазового сдвига между токами в обмотках возбуждения и управления β=+90° или -90° (ротор двигателя при этом должен вращаться по часовой стрелке). Установленное значение в соответствует коэффициенту сигнала sinβ=l.

Изменяя нагрузку на валу двигателя снять зависимости Iу, Ру, M=f(n) при sinβ=l; 0,75 (β=48,5°)

A

B

С

ТГ

ЛАТР

V

Uв

OB

V

ид

Iу

OУ

А

W

IУ

PУ

OГ

Uтг

UУ

φ

V

A     ФР

B

C

a

b

Rв

Rд

б)

а)

и 0,5 (β=30°) .

Результаты занести в табл. 8.1.

Рис. 8.1.

Таблица 8.1  Рабочие характеристики при фазовом управлении

| Измерено |  |  |  |  | Вычислено |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uy, В | Iу, А | Ру, Вт | M, Нм | Utг, В | n, об/мин | Рмех, Вт | cosφy | sinβ | m | ν | рмех | ру |

3.	Снять регулировочные характеристики.

Изменяя с помощью фазорегулятора фазовый угол β в пределах от 0 до 90о снять зависимости ν=f(β) при вращении ротора двигателя по часовой стрелке в режиме холостого хода, при М~МН и М~2МН.

Результаты занести в табл. 8.2.

Примечание. Для расчетов использовать формулы:  n=СтгUтг; Рмех=0,105Мn; Pк=0,105МКn1; n1=60f1/p; cosφу=Ру/(UyIy) . Значение Мк взять из данных лабораторной работы 7 или определить экспериментально.

4.	Произвести реверс двигателя. Установить фазорегулятором фазовый угол β<0, включить двигатель и убедиться, что направление вращения ротора изменилось. Опыт выполнить в режиме холостого хода.

Таблица 8.2 Регулировочные характеристики при фазовом управлении

| Измерено |  |  | Вычислено |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М, Нм | β, град | Uтг, В | n, об/мин | sinβ | m=М/Мк | ν=n/n1 |

Содержание отчета

- Схема испытаний.

- Паспорт двигателя и расчет значений Мн и Sh.

- Таблицы измерений и вычислений.

- Рабочие характеристики для sinβ=1, 0.

- Характеристики m=f(ν), рмex=f(ν) и py=f(ν) для sinв=l,0; 0,75; 0,5; характеристика v=f (sinβ) для m=m0; mн; 2mн.

- Расчет характеристик по п.5. для идеализированного двигателя (нанести их на характеристики испытуемого двигателя).

- Анализ полученных результатов.

Контрольные вопросы

1.Как осуществляется фазовое управление АИД?

- В силу каких причин при изменении угла управления β изменяется частота вращения двигателя?

- Укажите преимущества и недостатки фазового управления по сравнению с другими способами управления.

- Как осуществить реверс двигателя при фазовом управлении?

- Почему при снятии сигнала управления исполнительный двигатель останавливается? В каком случае он остановится быстрее: при отключении обеих обмоток или только одной и почему?

- Допустим ли для ИД режим  короткого замыкания и почему?

7.Чем объясняется отличие характеристик идеализированного двигателя от реального при фазовом управлении?

8.При каких условиях получается круговое поле при фазовом управлении и как можно опытным путем проверить, что оно получено?

Лабораторная работа  9

АСИНХРОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ ПРИ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОМ УПРАВЛЕНИИ

Цель работы: исследование характеристик асинхронного исполнительного двигателя при амплитудно-фазовом управлении.

Оборудование и приборы

В работе используется лабораторный стенд с исполнительным двигателем 2АСМ400, тахогенератором ТГЗ и нагрузочным устройством, а также регулировочные реостаты, ваттметр, цифровой и магнитоэлектрический вольтметры, амперметры.

Содержание работы

- Определение сопротивлений обмоток и коэффициента трансформации при коротком замыкании.

- Снятие рабочих характеристик.

- Снятие регулировочных характеристик.

- Снятие зависимости напряжения возбуждения от частоты вращения.

Пояснения к работе

Амплитудно-фазовое управление характеризуется тем, что изменяется как амплитуда напряжения управления, так и угол сдвига фаз между напряжениями Uy и Ub, подаваемыми на обмотки статора. Для реализации этого способа управления могут быть применены две схемы:

- напряжение возбуждения остается неизменным и равным напряжению сети, а напряжение управления изменяют по величине и фазе;

- в цепь обмотки возбуждения включают фазосдвигающий конденсатор, а управление двигателем осуществляют путем изменения величины (амплитуды) напряжения управления (конденсаторная схема).

На практике наибольшее применение получила конденсаторная схема АИД, т.к. в ней не требуются сравнительно сложные устройства для регулирования фазы и она наиболее проста в реализации. В этой схеме и обмотка возбуждения и обмотка управления питаются от одного источника питания.

При включении емкости в цепь обмотки возбуждения АИД напряжение управления имеет ту же фазу, что и напряжение сети, т.е. Uy= αU1, а напряжение возбуждения сдвинуто по фазе относительно U1 на некоторый угол, который определяется падением напряжения на емкости Uc, при этом Ub=U1-Uc.

В конденсаторной схеме как при изменении частоты вращения, так и при изменении амплитуды напряжения управления изменяется ток обмотки возбуждения, и следовательно, по величине и по фазе изменяется также напряжение Uв. В реальном двигателе это изменение относительно невелико из-за большого значения намагничивающего тока.

Как и в обычном асинхронном конденсаторном двигателе, у исполнительного двигателя при конденсаторном сдвиге фаз круговое вращающееся поле имеет место лишь в одном режиме - при одной скорости вращения. Во всех других режимах поле эллиптическое или пульсирующее. Обычно значение емкости конденсатора выбирают такой, чтобы круговое поле получалось при неподвижном роторе (в режиме короткого замыкания) и номинальном напряжении управления. Этому режиму соответствует эффективный коэффициент сигнала

αэ=αк=Xук/Rук, где Rуk и Хук - активное и реактивное сопротивления обмотки управления при неподвижном роторе.

Особенностью конденсаторной схемы является то, что эффективный коэффициент сигнала и фазовый угол не остаются постоянными при неизменном по значению и по фазе напряжении управления (Uy=const), а изменяются при изменении нагрузки (частоты вращения) двигателя по сложному закону в широких пределах. Вследствие этого аналитические выражения для конденсаторной схемы двигателя очень сложны и почти не поддаются математическому анализу.

Механические и регулировочные характеристики АИД при амплитудно-фазовом управлении более нелинейны, чем при других способах управления. При α=ακ относительная частота вращения ν<1. Это объясняется тем, что круговое вращающееся поле имеется только при n=0. При вращении ротора сопротивление его изменяется, изменяется ток и напряжение в обмотке возбуждения. Поэтому даже при α=αΚ появляется обратновращающееся поле, которое снижает частоту вращения холостого хода n0.

Остальные характеристики (механическая мощность, мощность управления, КПД и др.) мало отличаются от характеристик двигателя при амплитудном управлении.

Достоинствами конденсаторного амплитудно-фазового управления являются простота схемы, т.к. отпадает необходимость в источниках напряжения, сдвинутых по фазе на 90° и фазорегулирующих устройствах, а также возможность получения значительных пусковых моментов.

Реверс двигателя в конденсаторной схеме может быть осуществлен лишь путем переключения конденсатора из цепи одной обмотки в цепь другой. В данной работе изменить направление вращения можно также при перестановке местами проводов, подключенных к одной из обмоток двигателя.

Порядок выполнения работы

- Изучить паспорт двигателя.

- Определить сопротивления обмоток и коэффициент трансформации при коротком замыкании.

Собрать схему рис.9.1.

Запитав обмотку возбуждения, измерить при номинальном напряжении Ubh и неподвижном роторе ток Iвк и мощность Рвк. Затем, отключив схему а) включить схему и б) измерить при номинальном напряжении Uyн и неподвижном роторе ток Iук и мощность Рук.

Рассчитать сопротивления обмоток управления и возбуждения и коэффициент трансформации между ними:

Zук=Uун/Iук; Rук=Рук/Iук2 ; Xyк=(Zyк2 -Rук2)1/2 ;

Zbk=Ubk/Ibk; Rbk=Pbk/Ibk2 ; Xbk=(Zbk2-rвк2 )1/2; k= Хвк/Хук.

Рассчитать емкость конденсатора для получения:

1)	кругового поля при пуске

СК=1/ (2πfк2Zук2/Хук) ;

2)	максимального пускового момента

Cm=l/(2πfκ2Ζуκ) . Сравнить полученные расчетные значения емкости с емкостью конденсатора, установленного на лабораторном стенде. Результаты занести в таблицу 9.1.

B

~

A

ТГ

V

Uв

OB

V

ид

V

Rу

OУ

А

W

IУ

PУ

OГ

Uтг

UУ

Rв

C

Рис. 9.1 – Схема лабораторной установки АИД при АФУ

3. Собрать схему рис. 9.1, добавив к схеме б) цепь обмотки возбуждения.

Установить номинальные значения Ubh и Uун.  Поддерживая значение Uy=const и, последовательно изменяя нагрузку на валу двигателя, снять рабочие характеристики Iв, Iy, Ру/ M=f(n) при α/αK=Uy/Uyн=l.

Одновременно снять зависимость напряжения на обмотке возбуждения UB=f(n), которое будет изменяться при изменении нагрузки.

Опыт повторить для коэффициентов сигнала α/ακ=0.75 и 0.5.

Данные измерений и вычислений занести в табл. 9.2.

Таблица 9.1 – Расчетные параметры АИД

| Измерено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubh, B |  | Uун, В |  | Iвк, А |  | Iyк, A |  | Рвк, Вт |  | Рук, Вт |  |
| Вычислено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zbk | Rbк | Хвк | Zyк | Ryк | Хук | k | СК | Сm | Мн | n | Рк |
| Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |  | мкФ | мкФ | Нм | об/мин | Вт |

Таблица 9.2 – Рабочие характеристики АИД

| Измерено |  |  |  |  |  |  | Вычислено |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uy | Iy | Ру | Uв | Iв | Uтг | М | n | Pмех | cosφy | α/ακ | m | ν | pмех | ру |
| В | А | Вт | В | А | В | Нм | об/мин | Вт |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Базисные значения Мк, n1 и Рк взять из данных лабораторных работ № 7, 8 или вычислить.

4. Снять регулировочные характеристик. Регулировочные характеристики снять, изменяя напряжение управления от Uтp до Uун при холостом ходе, при М=Мн и М=2Мн. Результаты занести в табл. 9.3.

Таблица 9.3 – Регулировочные характеристики АИД.

| Измерено |  |  | Вычислено |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М, Нм | Uy, B | Uтг, В | n, об/мин | m | α/ακ | ν |

Содержание отчета

1.Схемы и таблицы измерений и вычислений.

2.Рабочие характеристики при α/ακ=1.

3.Характеристики m=f(ν), Pмex=f(н) и py=f(ν) при α/ακ=1;

0.75; 0.5; ν=f(α/ακ) при m=m0, mH, 2mH.

4.3ависимость UB=f(ν) при Uy=const  α/αк=1; 0.75; 0.5.

5.Анализ полученных результатов.

Контрольные вопросы

- Как осуществляется амплитудно-фазовый способ управления?

- За счет каких факторов изменяется частота вращения двигателя при изменении коэффициента сигнала?

- В чем преимущество и недостатки амплитудно-фазового способа управления при конденсаторной схеме по сравнению с другими способами управления?

- Почему в конденсаторной схеме напряжение возбуждения изменяется при изменении коэффициента сигнала и изменении нагрузки двигателя?

- Как выбирается емкость конденсатора?

- Как осуществляется реверс исполнительного двигателя?

- Почему режим короткого замыкания не опасен для исполнительного двигателя?

8.	В каком случае в двигателе имеет место круговое паче при конденсаторном амплитудно-фазовом управлении?

9.	Почему частота вращения в режиме холостого хода при амплитудно-фазовом
управлении меньше, чем при других способах управления?

10.	Почему конденсаторная схема АИД получила наибольшее распространение в
системах автоматики?

Лабораторная работа 10

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЛЬСИНОВ В ИНДИКАТОРНОМ РЕЖИМЕ

Цель работы: ознакомиться с конструкцией контактных и бесконтактных сельсинов, провести исследование сельсинов в индикаторном режиме.

Оборудование и приборы

В работе используются макеты контактного и бесконтактного сельсинов, лабораторный стенд с сельсином-датчиком БД501А и сельсином-приемником БС405, ЛАТР с вольтметром, амперметр   (0.25-1 А),  электрический секундомер.

Содержание работы.

- Ознакомление с конструкцией сельсинов.

- Исследование сельсинов в индикаторном режиме.

3. Снятие кривой погрешности синхронной связи.

4.  Определение времени успокоения.

5. Снятие зависимостей синхронизирующего момента и тока в линии синхронизации.

6.  Определение погрешностей в системе 1Д - 1П.

Пояснение к работе

Сельсины используют в системах синхронной связи для    синхронного и синфазного поворота или вращения двух или нескольких    осей,  механически не связанных между собой.  Сельсин,  механически    соединенный с ведущей осью,   называют датчиком,   а другой сельсин,  соединенный с ведомой осью  (непосредственно или с помощью промежуточного исполнительного двигателя), - приемником. Датчик и приемник электрически соединяют между собой.

Системы синхронной связи работают так, что при повороте ротора сельсина-датчика на какой-либо угол Од ротор сельсина-приемника поворачивается на такой же угол Qп. Таким образом, система стремится ликвидировать рассогласование между положениями роторов датчика и приемника, которое характеризуется углом рассогласования Q=Qд-Qп.

По конструкции однофазные сельсины делят на контактные и бесконтактные.

Конструктивно контактные сельсины почти не отличаются от синхронных или асинхронных машин малой мощности. Они имеют шихтованные из  электротехнической стали ротор и статор и выполняются чаще всего двухполюсными с однофазной первичной обмоткой (обмоткой возбуждения) и трехфазной вторичной обмоткой (обмоткой синхронизации).

В сельсинах с явно выраженными полюсами (индикаторные сельсины) обмотка возбуждения располагается на полюсах, в сельсинах с неявно выраженными полюсами (трансформаторные сельсины) - распределенная и размещается в пазах. Обмотка возбуждения располагается либо на статоре, либо на роторе, соответственно, обмотка синхронизации в первом случае располагается на роторе, во втором - на статоре.

Трехфазная обмотка синхронизации всегда выполняется распределенной, а ее фазы соединяются в звезду. Электрическая связь, с обмоткой, расположенной на роторе, осуществляется с помощью скользящих контактов: колец и щеток (двух или трех).

Наличие скользящих контактов, переходное сопротивление которых может изменяться, является большим недостатком контактных сельсинов. Это снижает надежность работы синхронной связи и приводит к увеличению погрешностей.

В настоящее время широко применяют бесконтактные сельсины, не имеющие скользящих контактов. В явнополюсном бесконтактном сельсине в пазах статора располагается трехфазная обмотка синхронизации, а однофазная обмотка возбуждения выполняется в виде двух кольцеобразных катушек, расположенных между статором и двумя боковыми катушками (тороидами). С внешней стороны к тороидам примыкают стержни внешнего магнитопровода. Катушки соединяются последовательно и согласно. Ротор имеет два полюса, разделенных немагнитным материалом. Полюса ротора собраны из стальных листов, размещенных в плоскости, параллельной оси вала.

Магнитный поток, создаваемый обмоткой возбуждения, проходит по внешнему магнитопроводу, тороидам и полюсам ротора. На пути между полюсами поток встречает большое сопротивление немагнитного промежутка. Это заставляет его изменить направление и пройти из одного полюса ротора в другой по зубцам и спинке статора, минуя немагнитный промежуток. Проходя по статору, поток обмотки возбуждения сцепляется с фазами обмотки синхронизации.

При повороте ротора изменяется потокосцепление с обмоткой синхронизации, поэтому ЭДС, индуцированная в ней, зависит от угла поворота так же, как и в контактных сельсинах, вследствие чего принцип действия этих видов сельсинов одинаков.

Поскольку ротор сельсина не имеет на себе никаких обмоток, то отпадает необходимость в скользящих контактах. Это значительно увеличивает надежность работы и стабильность характеристик бесконтактных сельсинов. К их недостаткам относят сложность конструкции, худшее использование материалов из-за больших потоков рассеяния и увеличенного тока холостого хода, низкий cosφ. При одинаковом синхронизирующем моменте масса бесконтактного сельсина в полтора раза больше, чем контактного.

В системах синхронной связи, работающих на повышенной частоте (400...1000 Гц), применяют неявнополюсные бесконтактные сельсины с кольцевым трансформатором. В этих сельсинах обмотка синхронизации расположена в пазах статора, а обмотка возбуждения - на явно выраженных полюсах ротора. Такой сельсин по своей конструкции подобен контактному сельсину, но вместо колец и щеток в нем применен кольцевой трансформатор, посредством которого подается питание к обмотке возбуждения.

Сельсин - индукционная электрическая машина, так как его принцип действия основан на трансформаторной связи между обмотками статора и ротора: напряжение, поданное на одну из обмоток, передается на другую за счет индуктивной связи между ними.

Различают два основных режима работы сельсинов: индикаторный и трансформаторный.

При индикаторном режиме ротор сельсина-приемника соединяют непосредственно с ведомой осью. Его применяют при малом значении тормозного момента на ведомой оси, обычно в тех случаях, когда на оси креплена хорошо уравновешенная стрелка индикатора (отсюда и название - индикаторный).

При работе в индикаторном режиме обмотки возбуждения сельсина-приемника и сельсина-датчика подключают к общей сети переменного тока, а обмотки синхронизации соединены между собой линией связи. Пульсирующие магнитные потоки, создаваемые однофазными обмотками возбуждения датчика и приемника, индуцируют ЭДС, которые уравновешивают друг друга, и ток в обмотках синхронизации и в линии связи отсутствует. Такое положение сельсинов называют согласованным.

Если ротор датчика вывести из согласованного положения, то равенство ЭДС нарушится и по обмоткам синхронизации и в линии связи потекут токи, которые, взаимодействуя с потоком возбуждения создают в датчике и приемнике вращающие моменты. Эти моменты будут стремиться повернуть роторы приемника и датчика в согласованное положение. Ротор датчика обычно заторможен ведущей осью, поэтому синхронизирующий момент приемника поворачивает его ротор в ту же сторону и на тот же угол, на который повернулся ротор датчика, приводя сельсины в согласованное положение. Таким образом с помощью индикаторной системы связи осуществляется дистанционная передача угла.

В данной работе исследуется простая система синхронной связи, состоящая из одного датчика и одного или трех приемников. В схемах автоматики часто встречаются более сложные системы, в которых от одного датчика работают несколько (до 30) приемников.

Точность отработки сельсином-приемником угла, заданного сельсином-датчиком, в индикаторном режиме характеризуется погрешностью θ, которая определяется как полусумма максимального положительного θ 1max и максимального отрицательного θ 2max отклонений ротора приемника от согласованного положения за один оборот:

θ = (θ 1max + θ 2max)/2

Погрешность в статическом режиме определяется путем поворота ротора датчика на 360° вначале по часовой стрелке, а затем в обратном направлении. По величине погрешности Q индикаторные сельсины делятся на четыре класса точности:

1 класс - θ < 30'; 2 класс - θ < 45';

3 класс - θ < 60'; 4 класс - θ < 90'.

Другой важный параметр индикаторного режима - время в течение которого успокаивается ротор приемника после рассогласования на 179°. Для ограничения времени успокоения и предотвращения самопроизвольного вращения ротора при резких рассогласованиях системы сельсины-приемники снабжаются демпферами, которые бывают электрическими или механическими. Электрический демпфер выполняется в виде короткозамкнутого витка на явнополюсном роторе, ось которого расположена перпендикулярно оси обмотки возбуждения. При колебаниях ротора в этом витке наводится ЭДС и возникает ток, который, взаимодействуя с потоком возбуждения, создает момент, противоположный качаниям ротора. Механические демпферы выполняются чаще всего в виде маховика, насаженного на вал сельсина-приемника, что повышает момент инерции ротора и ограничивает качания.

Работа сельсина в индикаторном режиме оценивается удельным синхронизирующим моментом, т.е. синхронизирующим моментом, приходящемся на 1° угла рассогласования θ. Чем больше Муд, тем меньше ошибка рассогласования системы. уменьшая сопротивление линии связи можно повысить Муд, но при этом увеличится время успокоения.

Величина ошибки индикаторной системы зависит от значения противодействующего момента Мпр, который воздействует на ротор приемника в процессе его поворота и создается моментом трения в самом сельсине и нагрузочным моментом со стороны устройства, вращаемого приемником. При большом Мпр ошибка индикаторной системы оказывается значительной, поэтому применение индикаторных систем для привода вала рабочих механизмов, создающих значительный нагрузочный момент, недопустимо. В этом случае используется трансформаторная система дистанционной передачи угла.

Порядок выполнения работы

- Изучить устройство контактных и бесконтактных сельсинов на макетных образцах. Ознакомиться с лабораторным стендом.

- Провести исследование сельсинов в индикаторном режиме.

Собрать схему рис. 10.1. С помощью ЛАТР установить номинальное напряжение на обмотках возбуждения и поддерживать его неизменным во время опытов.

2.1. Снять кривую погрешности синхронной связи.

Перед проведением измерений растормозить ротор датчика и установить его на нулевую отметку шкалы. Стрелка приемника при этом также должна установиться на нуль шкалы. Если этого согласования нет, то его нужно добиться путем поворота корпуса приемника. После согласования корпус приемника снова закрепить.

Последовательно поворачивая ротор датчика по часовой стрелке на углы θ д от 0 до 360 через каждые 20°, записывать углы поворота θ п ротора приемника. Погрешность отработки угла определяется углом рассогласования θ 1= θ д- θ п.

Сеть

V

А

Uв

ЛАТР

ОВП

ОВД

Д

П

Т1

Т1

Т2

Т2

Т3

Т3

IC

Рис. 10.1 – Схема исследования индикаторного режима сельсинов

Снять кривую погрешности также при вращении ротора датчика против часовой стрелки.

Данные занести в табл. 10.1.

Таблица 10.1 – Погрешность отработки угла рассогласования

| По часовой стрелке |  |  | Против часовой стрелки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| θ д, град | θ п, град | θ 1,град | θ д, град | θ п, град | θ 2, град |

По результатам опыта построить кривые погрешности Q1=f(Q) и Q2=f(Q). Определить погрешность сельсина-приемника:

Q=(Q1max+Q2max)/2.

2.2.	Определить время успокоения приемника.
Затормозить ротор датчика с помощью стопорного винта  и держать его заторможенным во время проведения всех остальных опытов. Восстановить согласованное положение ротора приемника. Затем отключить напряжение питания и повернуть ротор приемника на 179° или 181°. Одновременно включить питание и секундомер. Зафиксировать время колебаний ty ротора приемника при возвращении его в согласованное положение. Опыт провести трижды и найти среднее значение tycp.

2.3.	Определить удельный синхронизирующий момент.

установить согласованное положение приемника. Присоединить к шкиву ротора приемника нагрузочное устройство. С его помощью вывести ротор приемника из согласованного положения на угол рассогласования θ =5...10°. Зафиксировать синхронизирующий момент Мс и рассчитать удльный синхронизирующий момент Муд= Mc/ θ

Результаты опытов занести в табл. 10.2.

Таблица 10.2 – Показатели индикаторных сельсинов

| ty1, c | ty2, c | ty3, c | tycp, с | Mc, Нм | θ, град | Муд, Нм/град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4. Снять зависимость синхронизирующего момента Мс и тока синхронизации Iси от угла рассогласования θ.

Поворачивая с помощью устройства ротор приемника, задавать углы рассогласования в пределах от 0 до 180°. Результаты измерения занести в табл. 10.3.

По результатам опыта построить зависимость Mc=f(θ) и Icu=f(θ). Определить максимальный синхронизирующий момент Мcmax и соответствующий ему угол рассогласования θ н.

Таблица 10.3 Синхронизирующий момент и ток синхронизации

| θ, град |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мс, Нм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Icи, A |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Во избежание чрезмерного перегрева сельсинов испытания следует проводить быстро, особенно при углах рассогласования от 30° до 180°.

2.5. Поменять местами провода, присоединенные к обмотке возбуждения приемника. убедиться, что согласованное положение ротора приемника изменится на 180°. Восстановить исходную схему. Поменять местами пару проводов, присоединенных к обмотке синхронизации приемника. Поворачивая ротор датчика убедиться, что направление поворота ротора приемника изменится на противоположное.

2.6. Снять кривую погрешности синхронной связи при подключении к одному датчику трех приемников.

Опыт выполняется на двух лабораторных стендах. Соединить фазы линии синхронизации первого и второго стендов. Роторы датчиков растормозить и привести сельсины в согласованное положение. Вращая ротор датчика первого стенда снять кривую погрешности отработки угла приемниками (датчик второго стенда в этом опыте используется, как приемник).

Результаты измерений занести в табл. 10.4.

Сравнить результаты опытов 2.1 и 2.6.

Таблица 10.4 – Погрешность обработки угла в системе трех приемников

| По часовой стрелке |  |  |  |  |  |  | Против часовой стрелки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| θ д | θ П1 | θ П2 | θ П3 | θ ll | θ 12 | θ 13 | θ д | θ П1 | θ П2 | θ П3 | θ 11 | θ l2 | θ 13 |
| град |  |  |  |  |  |  | град |  |  |  |  |  |  |

Содержание отчета

- Схемы и таблицы измерений и вычислений.

- Кривые зависимостей погрешности отработки угла, синхронизирующего момента и тока синхронизации по опытам 2.1, 2.4 и 2.6.

- Выводы по работе.

Контрольные вопросы

- Привести сравнительную оценку контактных и бесконтактных сельсинов.

- Чем отличается сельсин-датчик от сельсина-приемника? Можно ли использовать датчик в качестве приемника и наоборот?

- Каков принцип действия индикаторной системы синхронной связи?

- Какие показатели характеризуют работу сельсина в индикаторном режиме?

- Что изменится в работе индикаторной системы, если поменять местами провода, присоединенные к обмотке возбуждения приемника?

- Что изменится в работе индикаторной системы, если поменять местами пару проводов, присоединенных к обмотке синхронизации приемника?

Лабораторная работа  11

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЛЬСИНОВ  В ТРАНСФОРМАТОРНОМ РЕЖИМЕ

Цель работы: исследовать основные параметры и зависимость работы сельсинов в трансформаторном режиме.

Оборудование и приборы

В работе используются лабораторный стенд с сельсином-датчиком БД501А и сельсином-приемником 5С-405, ЛАТР с вольтметром, амперметр (0.25-1А), цифровой вольтметр.

Содержание работы

- Определение остаточной ЭДС.

- Определение ошибки асимметрии.

- Определение удельного выходного напряжения.

- Снятие зависимостей выходного напряжения и тока в линии синхронизации от угла рассогласования в схеме 1Д-1П и 1Д-2П.

Пояснения к работе

Трансформаторная система дистанционной передачи угла используется для передачи угла поворота на вал рабочего механизма, когда необходим значительный вращающий момент.

При работе сельсинов в трансформаторном режиме обмотка возбуждения датчика подключается к сети однофазного тока, а обмотка возбуждения приемника - к усилителю, питающему обмотку управления исполнительного двигателя, приводящего рабочий механизм. Обмотки синхронизации сельсинов соединены между собой линией связи.

Переменный ток обмотки возбуждения датчика создает в нем пульсирующий магнитный поток, который индуцирует ЭДС в трех фазах обмотки синхронизации. Т.к. обмотки синхронизации сельсинов соединены, то по ним проходит ток, который создает в приемнике пульсирующее магнитное поле. Сцепленное с обмоткой возбуждения приемника, это поле индуцирует в ней ЭДС - выходное напряжение приемника Uвых.

Направление магнитного потока обмотки синхронизации приемника зависит от взаимного расположения роторов сельсинов. Если закрепить ротор приемника и поворачивать ротор датчика, то синхронно с ротором датчика будет поворачиваться магнитное поле приемника.  Одновременно будет изменяться по закону синуса выходное напряжение приемника. Согласованным будет такое положение роторов сельсинов, при котором выходное напряжение обмоток синхронизации приемника равно нулю. При этом положение обмоток синхронизации приемника по отношению к его обмотке возбуждения отличается от положения обмотки синхронизации датчика на 90°.

Особенность работы трансформаторной системы состоит в том, что сельсин-приемник самостоятельно не отрабатывает заданный угол поворота, а только выдает сигнал, усиливаемый усилителем мощности, на включение исполнительного двигателя, который осуществляет отработку заданного угла, поворачивая ведомый вал рабочего механизма, а одновременно и ротор приемника, приводя его в согласованное положение.

В отличие от индикаторной системы по проводам линии связи трансформаторной системы всегда, даже в согласованном положении, протекают токи. Это значительно ограничивает количество приемников, которое может быть подключено к одному датчику в трансформаторной системе, т.к. вся мощность, потребляемая приемниками, проходит через датчик.

Точность работы трансформаторной системы зависит от формы и распределения магнитной индукции в воздушном зазоре сельсинов, остаточной ЭДС, удельного выходного напряжения, сдельной выходной мощности, магнитной несимметрии, сопротивления линии связи, количества приемников, подключенных к одному датчику.

Для обеспечения синусоидальной зависимости Uвых=f(θ Д) необходимо, чтобы распределение магнитной индукции вдоль воздушного зазора по периметру ротора был синусоидальным. С этой целью в трансформаторных системах применяют сельсины неявнополюсной конструкции.

Остаточная ЭДС сельсина приемника Еост - это ЭДС на выходе приемника при согласованном состоянии системы. Обычно Еост= =0,2..0,5 В. Причины наведения остаточной ЭДС: дефекты изготовления сельсинов, емкостная связь между обмотками возбуждения и синхронизации и т.п. Для исключения влияния остаточной ЭДС на работу системы нужно так настроить усилитель мощности, чтобы выходное напряжение усилителя в согласованном положении системы было меньше напряжения трогания исполнительного двигателя.

Удельное выходное напряжение сельсина-приемника - это напряжение Uвых, приходящееся на один градус угла рассогласования.

Удельная выходная мощность Руд - максимальная мощность, которую может отдать выходная обмотка приемника при угле рассогласования в 1°. Ошибка асимметрии - это асимметрия нулевых точек, т.е. отклонение фактических положений ротора, в которых ЭДС обмотки фаз синхронизации равны нулю, от теоретических.

увеличение сопротивления линии связи снижает точность трансформаторной системы, т.к. при этом уменьшается ток в обмотках синхронизации и поток, сцепленный с выходной обмоткой приемника, и следовательно, уменьшается выходное напряжение.

Точность сельсина-приемника в трансформаторной системе определяется так же, как и в индикаторной системе.

Порядок выполнения работы

Собрать схему рис. 11.1. К обмотке возбуждения датчика подвести номинальное напряжение, ротор датчика привести в заторможенное состояние на нуле шкалы. Нагрузочное устройство отсоединить. Тормозным устройством создать момент сопротивления на валу приемника.

1. Определить остаточную ЭДС. Установить диапазон измерения цифрового вольтметра 0-100В. Раскрепить корпус приемника и, удерживая ротор в нулевом положении, с помощью тормозного устройства, медленно поворачивать корпус приемника до тех пор, пока в его обмотке возбуждения не будет достигнуто минимальное напряжение. Закрепить корпус приемника в этом положении и зафиксировать значение остаточной ЭДС.

2.	Определить ошибку асимметрии.

Повернуть ротор приемника на угол θ =180°. Если в том положении ротора выходное напряжение также будет минимальным, то сельсин не имеет асимметрии. Если же ротор приемника приходится поворачивать на некоторый угол в ту или иную сторону от 180° для получения минимального напряжения, то величина этого угла θ ac характеризует ошибку асимметрии.

3.	Определить удельное выходное напряжение.

Повернуть ротор приемника относительно нулевой отметки на угол θ =5...10° и измерить выходное напряжение Uвых. Рассчитать удельное выходное напряжение Uуд=Uвых/ θ.

Результаты опытов 1, 2 и 3 занести в табл.11.1.

Таблица 11.1 – Показатели трансформаторных сельсинов

| Eост, В | θ ac, град |  | Uвых, В | θ, град | Uуд, В/град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сеть

V

А

Uв

ЛАТР

ОВП

ОВД

Д

П

Т1

Т1

Т2

Т2

Т3

Т3

IC

V

Uвых

Рис. 11.1 – Схема исследования трансформаторного режима сельсинов

4. Снять зависимости выходного напряжения и тока в линии синхронизации от угла рассогласования в системе 1Д-1П.

Ротор приемника возвратить на нулевую отметку шкалы. Последовательно поворачивая ротор приемника на углы θ от 0 до 360° через каждые 30°, измерять выходное напряжение обмотки возбуждения Uвых и ток в линии синхронной связи Iси. Результаты опыта занести в табл.11.2.

Таблица 11.2 – Выходное напряжение и ток синхронизации

| θ, град | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iси, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данным табл.11.2 построить зависимости Uвых=f(θ) и Iси=f(θ).

5. Снять зависимости выходного напряжения и тока в линии синхронизации от угла рассогласования в системе 1Д-2П.

Опыт проводится на двух стендах. К датчику первого стенда параллельно приемнику первого стенда подключить приемник второго стенда, а датчик второго стенда отключить. Согласовать положение ротора второго приемника и закрепить его корпус.

Затормозить роторы приемников и растормозить ротор датчика. Поворачивая ротор датчика относительно нулевой отметки шкалы на углы θ от 0 до 360 через каждые 30 , измерять выходное напряжения приемников и ток в линии синхронизации. Результаты опыта занести в табл.11.3.

Сравнить результаты опытов 4 и 5.

Таблица 11.3 – Выходное напряжение и ток синхронизации в системе 1Д-2П

| θ, град | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1вых, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2вых, B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iси, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Содержание отчета

- Схемы и таблицы измерений и вычислений.

- Кривые зависимостей выходного напряжения и тока синхронизации по опытам 4, 5.

- Выводы по работе.

Контрольные вопросы

- Объясните принцип действия трансформаторной системы синхронной связи.

- Какие показатели характеризуют работу сельсинов в трансформаторном режиме?

- Как влияет сопротивление линии связи на величину удельного синхронизирующего момента и величину удельного выходного напряжения?

- Чем отличается согласованное положение роторов датчика и приемника в трансформаторной системе по отношению к индикаторной системе?

- Как влияет сопротивление нагрузки выходной обмотки приемника на выходное напряжение?

- Объясните, можно ли подключить сельсин с номинальной частотой 400 Гц к питающей сети 50 Гц и наоборот.

Лабораторная работа  12

ТАХОГЕНЕРАТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА

Цель работы: ознакомиться с конструкцией тахогенератора постоянного тока и определить его основные характеристики.

Оборудование и приборы

В работе используются: лабораторный стенд с тахогенератором постоянного тока ТГПЗ (или аналогичным) и приводным исполнительным двигателем, ГНЧ, электромагнитный, магнитоэлектрический или цифровой вольтметры, магазин сопротивления, ЛАТР, регулировочный реостат.

Содержание работы

- Ознакомление с конструкцией тахогенератора постоянного тока и его техническими данными.

- Снятие выходной характеристики.

- Снятие  зависимости выходного напряжения от сопротивления нагрузки.

- Определение асимметрии выходного напряжения.

Пояснения к работе

Тахогенераторами (ТГ) называются электрические машины, предназначенные для преобразования механического вращения в электрический сигнал - выходное напряжение. Тахогенераторы применяются для измерения частоты вращения, для осуществления обратной связи по частоте вращения в следящих системах, для выполнения электрического дифференцирования и интегрирования в счетно-решающих устройствах.

Тахогенератор постоянного тока представляет собой небольшую коллекторную электрическую машину с возбуждением от постоянных магнитов либо с помощью обмотки возбуждения, расположенной на явновыраженных полюсах статора и питающейся от независимого источника постоянного тока. В них используют якорь обычного типа с барабанной обмоткой либо полый или дисковый с печатной обмоткой.

Достоинствами ТГ постоянного тока являются малые габариты и масса при сравнительно большой выходной мощности, отсутствие фазовой погрешности, большая крутизна выходной характеристики, в ТГ с постоянными магнитами не нужен вспомогательный источник питания для возбуждения. Однако по сравнению с тахогенераторами переменного тока они имеют большую сложность, для них характерны пульсации выходного напряжения и радиопомехи, возникающие в результате коммутации тока щетками, их выходная характеристика нестабильна из-за наличия скользящего щеточного контакта.

В тахогенераторе происходит дифференцирование углового перемещения, основанное на том, что ЭДС, индуцируемая при постоянном потоке Ф, пропорциональна частоте вращения машины:

Е=СеФn.

Главным показателем качества работы ТГ является линейность выходной характеристики - зависимости выходного напряжения от частоты вращения Uвых=f(n) .

Выходное напряжение ТГ

Uвых=Е-IаRа-ΔUщ,

где Ra - сопротивление цепи якоря, ΔUщ - падение напряжения на щеточном контакте.

Если пренебречь ΔUщ и выразить ток якоря через сопротивление нагрузки Ia=Uвых/Rн, то уравнение выходной характеристики примет вид

Uвых=СеФn/(1+Ra/Rн)=kтгn,

где ктг=СеФ/(1+Ra/Rн) - крутизна выходной характеристики ТГ.

В идеальном случае, при отсутствии реакции якоря (Ф=const) и падения напряжения в щеточном контакте выходная характеристика представляется прямой линией, угол наклона которой зависит от сопротивления нагрузки. При уменьшении RH крутизна выходной характеристики снижается. Следовательно, тахогенераторы можно применять только при неизменной нагрузке, т.к. при изменении RH изменяется коэффициент пропорциональности между частотой напряжения и выходным напряжением.

Выходная характеристика реального ТГ отличается от линейной зависимости  вследствие размагничивающего действия реакции якоря, нелинейного сопротивления в переходном контакте между коллектором и щетками, влияния температуры и насыщения магнитной цепи (см. рис. 12.1, а). Отклонение реальной выходной характеристики от линейной оцениваются относительной скоростной амплитудной погрешностью:

ΔU=[(Uид-Uвых)/Uид] ·100%,

где Uид-выходное напряжение при идеализированных условиях.

У современных ТГ постоянного тока при номинальной частоте вращения ΔU=±(0.5...3)%.   Номинальные рабочие частоты вращения ТГ лежат в пределах 1000...10000 об/мин. Крутизна выходной характеристики  у  современных   ТГ  постоянного   тока   составляет kтг= Uвых/n =5...100 мВ/(об/мин) и выше (меньшие значения относятся к тахогенераторам с постоянными магнитами).

Для уменьшения амплитудной погрешности желательно иметь сопротивление нагрузки побольше, а тахогенератор должен работать при небольших относительных частотах вращения (n/nmах). Однако в области очень малых частот вращения за счет падения напряжения на щеточном контакте у тахогенератора появляется зона нечувствительности - зона частот вращения от 0 до nmin, при которых выходное напряжение Uвых равно нулю (рис.12.1, б). Наличие зоны нечувствительности является существенным недостатком ТГ постоянного тока. Для уменьшения зоны нечувствительности тщательно подбираются щетки. В обычных ТГ устанавливают медно-графитовые или серебряно-графитовые щетки, а в прецизионных ТГ ответственных систем автоматики - проволочные щетки с серебряным, золотым или даже платиновым покрытием.

Технологическая неточность установки щеток на геометрической нейтрали вызывает у ТГ постоянного тока еще один вид погрешности - асимметрию выходного напряжения. Она заключается в том, что величина выходного напряжения различна при вращении якоря с одинаковой частотой, но в противоположных направлениях.

а)							б)

Рис. 12.1

Ошибка асимметрии выходного напряжения ТГ определяются так:

ΔUac=2· [(Uвых(+n)-Uвых(-n))/(Uвых(+n)+Uвых(-n))]·100%,

где Uвых(+n) и Uвых(-n) - выходное напряжение при вращении якоря с частотой n в разных направлениях. У  современных ТГ ΔUac=(1..3)%. Недостатком ТГ постоянного тока является также наличие пульсаций выходного напряжения - коллекторных, зубцовых, якорных. Причины возникновения пульсаций связаны с эксцентриситетом и эллиптичностью якоря, неравномерностью воздушного зазора и частоты вращения, остаточным магнетизмом, различием магнитной проводимости якоря в разных радиальных направлениях, вибрацией щеток и др. причинами. Для уменьшения пульсаций ТГ выполняют с повышенным воздушным зазором, применяется скос пазов, "веерная" сборка пакета якоря и пр.

Порядок выполнения работы

- Ознакомиться с конструкцией тахогенератора постоянного тока, лабораторным стендом и паспортными характеристиками тахогенератора и исполнительного двигателя.

- Собрать схему рис. 12.2, подключив к обмотке ТГ магнитоэлектрический или цифровой вольтметр, установить на выходе ЛАТР минимальное напряжение (повернуть ручку против часовой стрелки до упора). Включить питание обмотки возбуждения исполнительного двигателя и установить номинальное напряжение возбуждения (нагрузка на валу двигателя должна быть снята).

Включить ЛАТР и, плавно увеличивая напряжение управления до номинального, снять выходную характеристику Uвых=f(n) в режиме, близком к холостому ходу тахогенератора (т.к. сопротивление магнитоэлектрического или цифрового вольтметра очень велико). Значение частоты вращения определяется стробоскопическим  способом, для чего необходимо плавно увеличивать частоту ГНЧ до совпадения чередующихся черно-белых секторов при вращении диска на валу исполнительного двигателя (при этом наблюдается наиболее контрастный и неподвижный рисунок из 6 секторов на окружности). Частота вращения вала исполнительного двигателя и тахогенератора:

n=10·fгнч, об/мин.

3.	Подключить к выводам обмотки ТГ магазин сопротивления и снять выходные характеристики тахогенератора при сопротивлениях нагрузки RH=10 кОм и 500 Ом.

Результаты измерений и вычислений выходных характеристик занести в табл.12.1.

Таблица 12.1 – Выходные характеристики ТГ

| Rh=∞ |  |  | RH=10 кОм |  |  | RH=500 Ом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых,В | fгнч, Гц | n, об/мин | Uвых,В | fгнч, Гц | n, об/мин | Uвых,В | fгнч, Гц | n, об/мин |

4. Снять зависимость выходного напряжения от сопротивления нагрузки.

Опыт выполнить при максимальной частоте вращения nmax тахогенератора приводным двигателем (при номинальных напряжениях возбуждения и управления АИД), последовательно уменьшая сопротивление нагрузки Rh от 100 кОм до 500 Ом. Данные опыта занести в табл.12.2.

Таблица 12.2 Зависимость выходного напряжения от сопротивления нагрузки

| Rн, кОм | 100 | 50 | 25 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых, В |  |  |  |  |  |  |  |  |

ГНЧ

~

Uтг

OГ

A

B

ТГ

ЛАТР

v1

~

UВ

OB

V

ид

v1

OУ

UУ

RН

RВ

Рис. 12.2

5.	Измерить асимметрию выходного напряжения.

Отключить магазин сопротивления от обмотки ТГ. Измерить выходное напряжение ТГ при максимальной частоте вращения nmax. Отключить схему и реверсировать приводной двигатель (поменять местами провода, подсоединенные к обмотке управления). Выключить схему и измерить Uвых при вращении тахогенератора в противоположном направлении. Вычислить ошибку асимметрии выходного напряжения ТГ.

6.	По данным п.3 рассчитать крутизну kтг характеристики ТГ при Rh=∞ и  kтг' при RH=500 Ом, а также постоянную ТГ при Rh=∞.

Результаты измерений и вычислений по п.п. 5, 6 занести в табл.12.3.

Таблица 12.3 – Определение параметров ТГ

| Uвых,В | Uвых,B | ΔUac | kтг | k'тг | Стг=1/kтг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +n | -n | % | В/(об/мин) | В/(об/мин) | (об/мин)/В |

Содержание отчета

- Схема измерений.

- Таблицы измерений и вычислений.

- Выходные характеристики при Rh=∞,   10 кОм и 500 Ом.

- Зависимость выходного напряжения Uвых=f (Rh) .

- Анализ выполненных результатов.

Контрольные вопросы

- В чем заключается принцип действия тахогенератора постоянного тока?

- Какие существуют конструкции ТГ постоянного тока?

- Дайте сравнительную оценку свойств тахогенератора постоянного тока?

- Как влияет величина тока в якоре ТГ на линейность выходной характеристики?

- Как влияет величина тока в якоре на крутизну выходной характеристики?

- От каких факторов зависит величина скоростной амплитудной погрешности ТГ?

- Что такое зона нечувствительности ТГ постоянного тока и как ее уменьшить?

- Какие погрешности ТГ зависят от сорта щеток?

- Что такое ошибка асимметрии ТГ постоянного тока? В чем причины ее возникновения?

- В чем причины возникновения пульсаций выходного напряжения ТГ? Укажите
способы их уменьшения?

Лабораторная работа 13

ИССЛЕДОВАНИЕ ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Цель работы: изучение устройства, принципа работы и основных характеристик шагового двигателя.

Оборудование и приборы

Магнитоэлектрический шаговый двигатель,   угломерное устройство,   устройство    измерения момента,   цифровой частотомер,   лабораторный  автотрансформатор  с  вольтметром.

Содержание работы

- Изучение  конструкции исследуемого   двигателя.

- Измерение шага двигателя.

- Снятие  статической угловой характеристики.

- Снятие  предельной механической характеристики.

- Снятие  предельной динамической характеристики приемистости.

Пояснения к работе

Исполнительные синхронные двигатели получили название шаговых двигателей. Шаговые двигатели преобразуют импульсы напряжения	управления	в дискретные (скачкообразные) угловые или линейные перемещения с возможной его фиксацией в нужных положениях. Шаговые двигатели нашли широкое применение в схемах автоматики, телемеханики и вычислительной техники как исполнительные двигатели систем дискретного (импульсного) действия.

Принцип действия шагового двигателя основан на дискретном изменении состояния электромагнитного поля в рабочем зазоре машины. Это достигается импульсным возбуждением   (или  переключением)   обмоток.

Конструкция и основные характеристики шаговых двигателей определяются, как правило, способом возбуждения его ротора. По типу ротора различают основные виды шаговых микродвигателей: магнитоэлектрические, реактивные и индукторные.

Магнитоэлектрические шаговые двигатели по своей конструкции мало отличаются от обычных синхронных микродвигателей с постоянными магнитами. Статор имеет явно выраженные   полюсы,   вокруг   которых   в   полузакрытых   пазах размещаются катушки сосредоточенной многофазной обмотки якоря. Ротор выполняется в виде постоянного многополюсного магнита типа "звездочка". Такой ротор обладает собственным магнитным полем, независимым от поля статора.

На  рис.   13.1  показан  принцип работы магнитоэлектрического шагового двигателя с двухфазовой обмоткой якоря (каждую фазу образуют  последовательно  соединенные  катушки  противоположных  полюсов  статора).   При  последовательной  передаче импульсов  напряжения на  катушки  полюсов  ось  магнитного потока  статора скачкообразно  перемещается  на   90°.   Под действием синхронизирующего момента за  счет  сил магнитного  взаимодействия  полей  статора  и ротора  при  каждом импульсе  двухполюсный ротор  поворачивается  также  на  90°.   График  переключения  в  фазах  показан на  временных диаграммах рис.   13.1.   Чтобы изменить направление  вращения ротора,   следует изменить   полярность  включения одной из фаз обмотки якоря,   не изменяя очередность  их  коммутации.   Для такого управления двигателем требуются двуполярные  импульсы напряжения.

Обычно шаговые микродвигатели имеют четырехфазную обмотку,   соединенную в четырёхлучевую звезду.   Такая  обмотка  управляется однополярными импульсами  напряжения, это упрощает  конструкцию управляющего электронного  коммутатора.   Реверс двигателя  в этом случае     осуществляется изменением очередности  коммутации фаз.

Рис. 13.1

В ряде случаев для лучшего использования обмоток применяют коммутацию с попарным включением обмоток (12-23-34-41..'.). Такое включение позволяет увеличить результирующую МДС ротора, вследствие чего почти в 1,5 раза возрастает вращающий момент на валу двигателя. Включение фаз обмотки равными группами называют симметричным управлением.

Важнейшим параметром шагового двигателя является шаг — минимально возможное значение угла поворота ротора в градусах под воздействием импульса управления:

αш=360/(2pm),

где р - число пар полюсов; т - число фаз.

Точность работы шагового двигателя и его способность нести нагрузку повышаются при уменьшении шага. Для уменьшения шага увеличивают число полюсов ротора. Однако для получения нужных динамических и статических характеристик роторы шаговых двигателей имеют минимальные диаметры, и это не позволяет значительно увеличить число полюсов по условиям механической прочности и допустимого значения межполюсного рассеяния магнитного потока (2р<б). Поэтому в существующих шаговых двигателях с магнитоэлектрическим ротором получают достаточно большой шаг -  от 15° до 45°.

Для уменьшения шага вдвое иногда применяют двухстаторную конструкцию двигателя. Двухстаторный двигатель имеет в одном корпусе 2 магнитно не связанных статора с раздельными обмотками и 2 ротора, посаженные на общий вал. Уменьшение шага достигается за счет относительного сдвига сердечников статора или звездочек ротора на половину полюсного деления.

Достоинствами шаговых двигателей с активным ротором являются достаточно большой электромагнитный момент, а также внутренняя фиксация ротора, так как в них за счет потока постоянных магнитов развивается синхронизирующий момент (5...10% от Мmах), который фиксирует ротор после отработки последнего импульса управления.

Шаговые двигатели с реактивным ротором не имеют собственного магнитного потока ротора. Ротор реактивного шагового двигателя выполняют из магнитомягкого материала. Статор имеет трех- или четырехфазную обмотку. При возбуждении любой из фаз обмотки ротор поворачивается в положение, соответствующее наибольшей магнитной проводимости для потока, созданного этой фазой. С целью уменьшения шага часто применяют несимметричную коммутацию, когда фазы обмотки возбуждаются неравными группами (например,   1-12-2-23-3-31-1...).

Дальнейшее уменьшение шага можно обеспечить, увеличив число выступов (зубцов) на статоре и роторе, т.е. перейдя к схеме редукторного двигателя. За счет создания  гребенчатой зоны шаг такого двигателя

αш=360/(Zрm),

где  Ζρ-число зубцов на роторе.

В  современных редукторных шаговых двигателях  получают шаг αш=0.5. .. 6°.   Реактивные шаговые двигатели имеют малый  синхронизирующий момент и худшие  энергетические показатели.   Существенный их недостаток также — отсутствие  у них внутренней магнитной фиксации ротора при обесточенных обмотках  статора.

Основной особенностью индукторных шаговых двигателей является то, что магнитный поток в их воздушном зазоре при работе двигателя содержит переменную и постоянную составляющие. По конструктивному исполнению и принципу работы они сходны с редукторными двигателями, имеющими радиальное возбуждения. Возбуждение может создаваться обмоткой постоянного тока или постоянными магнитами, находящимися на статоре. Однако в шаговых индукторных двигателях постоянная составляющая магнитного поля обычно образуется за счет соответствующего включения обмоток якоря. Например, если питать фазы обмотки однополярными импульсами, то за счет постоянной составляющей тока в машине возникает неподвижное в пространстве магнитное поле, намагничивающее ротор. Следовательно, при соответствующей схеме питания реактивный шаговый двигатель может работать как двигатель с подмагничиванием.

Индукторные шаговые двигатели с подмагничиванием имеют лучшие характеристики, чем реактивные: больший реактивный момент, лучшую устойчивость и т.п. Благодаря этому они получили широкое применение на практике. Основной их недостаток - отсутствие внутренней магнитной фиксации ротора при обесточенных обмотках статора. При использовании специальной обмотки, питаемой постоянным током,   или постоянных магнитов на  статоре  обеспечивается внутренняя магнитная фиксация ротора, но конструкция двигателя при этом усложняется.

К основным рабочим характеристикам шаговых двигателей относятся: статическая угловая характеристика, предельная механическая характеристика и предельная динамическая характеристика приемистости.

Угловая характеристика является основной для статического режима работы шагового двигателя. Статический режим - это режим прохождения по обмоткам статора постоянных токов, создающих неподвижное поле. Угловая характеристика M=f(θ) представляет собой зависимость статического момента двигателя от угла поворота (в электрических градусах) оси полюсов ротора относительно положения устойчивого равновесия (то есть оси полюсов возбужденной фазы). Она является одной из важнейших характеристик: качества шагового двигателя. угловая характеристика снимается при питании одной фазы обмотки и имеет вид, близкий к синусоидальной зависимости (рис. 13.2). При возбуждении следующей фазы ротор двигателя и угловая характеристика смещаются на 1 шаг (штриховая линия на рис. 13.2).

Основные эксплуатационные режимы шаговых двигателей - переходные режимы, включающие в себя пуск, торможение, реверс, переход с одной частоты на другую. Основное требование, предъявляемое к шаговым двигателям в переходных режимах - сохранение синхронизма при изменении частоты вращения управляющих импульсов, т.е. отсутствие потери шага.

Рис. 13.2

Для каждого шагового двигателя существует некоторая предельная частота подачи управляющих импульсов fпp, при которой ротор еще следует за скачкообразно изменяющимся полем статора. Эту частоту называют частотой приемистости. Частота приемистости характеризует пусковые свойства шагового двигателя - максимальную частоту управляющих импульсов, при которой возможен пуск без выпадения из синхронизма. Она возрастает с уменьшением пускового шага и нагрузки на валу двигателя.

Зависимость частоты управляющих импульсов от величины момента на валу ротора, при котором происходит выпадение двигателя из синхронизма называют предельной механической характеристикой f1=f(M) (рис. 13.3, кривая 1). Ее снимают при плавном увеличении частоты импульсов. А зависимость частоты приемистости в динамическом режиме от момента нагрузки называют предельной динамической характеристикой приемистости fпp=f(M) (рис. 13.3, кривая 2).

Рис.  13.3

Порядок выполнения работы

- Ознакомиться  с конструкцией лабораторного  стенда и исследуемым двигателем.

- Собрать  схему рис.   13.4.   Предварительно  выведя ручку ЛАТР против  часовой стрелки,   включить  питание  и установить  номинальное напряжение шагового двигателя ШД.   На электронном коммутаторе ЭК шагового двигателя установить минимальную частоту управляющих импульсов.

Рис. 13.4

- Измерить шаг αш двигателя с помощью угломерного устройства стенда при подаче единичных импульсов правления.

- Снять статическую угловую характеристику двигателя. Для этого перевести электронный коммутатор в режим возбуждения одной фазы обмотки. С помощью нагрузочного устройства плавно отклонять ротор от положения устойчивого равновесия. Фиксируя значения момента и угла поворота ротора, снять положительную ветвь угловой характеристики. Возвратить ротор в устойчивое положение. Переключить направление действия нагрузочного устройства и, изменив направление поворота ротора, снять отрицательно ветвь угловой характеристики. Данные опыта занести б табл. 13.1. Для построения угловой характеристики геометрический угол поворота θгеом нужно пересчитать в электрический θЭЛ:

θэл=pθгеом,

где р - число пар полюсов.

Таблица 13.1 Рабочие характеристики шагового двигателя

|  | M=f(θ) |  | f1=f(M) |  | fпp=f (М) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м, Нм | θгеом, град | θэл, град | f1, Гц | М, Нм | tпр, Гц | М, Нм |

- Снять предельную механическую характеристику. В режиме холостого хода двигателя плавно увеличивать частоту управляющих импульсов на выходе электронного коммутатора до момента выпадения двигателя из синхронизма. Записать полученное значение частоты f1. Опыт повторить для 5-6 значений нагрузки на валу двигателя. Данные опыта занести в табл. 13.1.

- Снять предельную динамическую характеристику приемистости. Опыт провести следующим образом. В режиме холостого хода установить некоторое значение частоты
импульсов. Отключить двигатель и снова включить. Если двигатель отрабатывает импульсы управления, увеличить их частоту и запустить двигатель снова. Опыт повторяется до нахождения частоты приемистости, при которой ротор в режиме пуска выпадает из синхронизма. Если первоначально или в процессе опыта значение частоты установлено слишком большим и двигатель не запускается, то частоту импульсов следует уменьшить и найти fпp указанным способом.

Аналогично определить частоту приемистости для 5-6 значений момента нагрузки. Данные измерений занести в табл. 13.1.

- По результатам измерений построить графики рабочих характеристик исследуемого двигателя.

Содержание отчета

- Схема и таблица измерений.

- Результат измерения шага двигателя.

- Графики рабочих характеристик M=f(θ), f1=f(M), fnp=f(М).

- Анализ  полученных результатов.

Контрольные вопросы

- Какие электрические машины называют шаговыми двигателями?

- Назовите известные вам примеры применения шаговых двигателей.

- Назовите основные виды шаговых двигателей. В чем заключается их основное различие?

- Как устроены магнитоэлектрические шаговые двигатели? В чем заключается принцип их работы?

- Как устроены реактивные шаговые двигатели? В чем заключается принцип их работы?

- Какие шаговые двигатели называют индукторными? В чем заключается их отличие от реактивных двигателей?

- Дайте сравнительную оценку свойств указанных шаговых двигателей

- Как осуществляется реверс шагового двигателя?

9. Чем отличаются симметричный и несимметричный способы управления? С какой целью используют более сложное несимметричное управление?

10. Что такое угловой шаг? Чем определяется величина шага?
11. С какой целью и как стараются уменьшить шаг двигателя?
12. Назовите основные рабочие характеристики шаговых двигателей

13. Что представляет собой, что характеризует и как снимается статическая угловая характеристика?

14. Какая частота называется частотой приемистости?

15. Что представляет собой и что характеризуют предельная механическая и предельная динамическая характеристики?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1) Подлипенский B.C.,   Петренко В. П.  Электромагнитные и электромашинные устройства автоматики.- Киев: Вища школа, 1987 г.

2) Волков Н.И.,  Миловзоров В.П.  Электромашинные устройства автоматики.- Москва:  Высшая школа,   1986 г.

3) Брускин Д.Э.,   Зорохович А.Е.,  Хвостов B.C.  Электрические машины и микромашины.- Москва: Высшая школа,   1990 г.

4) Юферов Ф.М.  Электрические машины автоматических устройств.- Москва: Высшая школа,   1976 г.

5) Кацман М.М.   Электрические машины и электропривод автоматических устройств, - Москва:   Высшая школа, 1987   г.

СОДЕРЖАНИЕ

Лабораторная работа 7. Асинхронный исполнительный двигатель при амплитудном управлении	…………………………....3

Лабораторная работа 8. Асинхронный исполнительный двигатель при фазовом управлении	……………………………..8

Лабораторная работа 9. Асинхронный исполнительный двигатель при амплитудно-фазовом управлении	…………………………….10

Лабораторная работа 10. Исследование сельсинов в индикаторном режиме…..	………14

Лабораторная работа 11. Исследование сельсинов в трансформаторном режиме…….	20

Лабораторная работа 12. Тахогенератор постоянного тока...............................................	24

Лабораторная работа 13. Исследование шагового двигателя……	………………………28

Литература	…………………………….34